Dotyczy postępowania NAG 261.4.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch różnych zestawów BSP. 1 Zestaw - bezzałogowy statek powietrzny z LiDAR i oprogramowaniem. 2 Zestaw - bezzałogowy statek powietrzny z kamerą termowizyjną.

Należy podać markę, model, nazwa oprogramowania oraz wypełnić kolumny „Specyfikacja urządzenia” oraz „ Spełnia TAK/NIE”.

ZESTAW 1

Marka drona …………………………						Marka kontrolera ……………………….

Model drona …………………………						Model kontrolera ……………………….

Marka skanera LiDAR ……….………………

Model skanera LiDAR ……………….………

  - Przedmiot zamówienia stanowi zestaw, na który składają się: Bezzałogowy statek powietrzny, wielowirnikowiec 
z modułem RTK

- Dron DJI Matrice 400 z modułem RTK

- Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced

- Szelki do DJI RC Plus 2

- Śmigła DJI Matrice 400 2510F

- Wibroizolator gimbala DJI Matrice 400

- Walizka transportowa do DJI Matrice 400

- Osłona kalibracyjna do systemu LiDAR

- Przedni uchwyt na śmigła

- Tylny uchwyt na śmigła

- Kabel do transmisji danych USB-C do USB-C

- Akumulator do aparatury startującej WB37 - 2 szt.

- Akumulator do BSP – 3 szt.

- Gumowa zaślepka portu E-Port V2 2 szt.

- Gumowe zaślepki (2×2) 4 szt.

- Zestaw śrub i narzędzi

- Narzędzia do czyszczenia

- Skaner LiDAR DJI Zenmuse L3

- Karty pamięci 4 szt.

- Oprogramowanie producenta

- Obsługa wdrożeniowa

Tabele równoważności:

| Bezzałogowy statek powietrzny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Typ |  | # BSP typu wirnikowiec posiadający co najmniej 4 silniki. |  |  |
| - Masa startowa |  | Od 10 do 20 kg |  |  |
| - Udźwig |  | Maksymalny udźwig co najmniej 6 kg |  |  |
| - Odporność na pył i wodę |  | Na poziomie co najmniej IP55. |  |  |
| - Temperatura robocza |  | Możliwość wykonywania nalotów co najmniej w przedziale temperaturowym -20 do +50°C |  |  |
| - Maks. kąt nachylenia |  | Min. 35° |  |  |
| - Wyznaczanie pozycji BSP |  | Wyznaczanie precyzyjnej pozycji BSP metodą RTK z możliwością wykorzystywania obserwacji z sieci stacji referencyjnych. |  |  |
| - Maks. odporność na wiatr (start/lądowanie) |  | 12 m/s |  |  |
| - Czas lotu (bez wiatru) |  | Czas lotu na jednym komplecie baterii z podłączoną oferowaną kamerą RGB co najmniej 55 minut. |  |  |
| - Wspierane kamery |  | m.in Zenmuse L3 lub równoważna |  |  |
| - Typ systemu wykrywania |  | Dookólny podwójny system optyczny (Sensory optyczne RGB Full Color z obiektywami typu "rybie oko"); Obrotowy LiDAR poziomy, górny LiDAR i skierowany w dół czujnik 3D odległości w podczerwieni; Sześciokierunkowy radar mmWave |  |  |
| - Dokładność kierunku RTK |  | Obsługuje kurs RTK z dokładnością lepszą niż 2° |  |  |
| - GNSS |  | Precyzyjne pozycjonowanie BSP za pomocą odbiornika GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS *GLONASS działa tylko przy aktywnym module RTK. |  |  |
| - ADS-B In |  | Wbudowany odbiornik ADS-B In i podwójne anteny, zasięg do 20 km |  |  |
| Akumulator – 3 szt. |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Pojemność |  | Minimum 20000 mAh |  |  |
| - Maks. moc ładowania |  | 2C |  |  |
| - Napięcie nominalne |  | 48,23 V |  |  |
| Aparatura sterująca |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Ekran |  | Wbudowany ekran o przekątnej co najmniej 7”. |  |  |
| - Zasięg transmisji |  | Zasięg transmisji co najmniej 5 km. |  |  |
| - Bateria – 2 szt. |  | Akumulator litowo-jonowy 2S2P o wysokiej gęstości energii 18650 (6500 mAh @ 7,2 V) 46,8 Wh |  |  |
| - Temperatura pracy |  | Możliwość pracy w temperaturze co najmniej -20 to +50 °C. |  |  |
| - Pojemność pamięci masowej |  | Pamięć ROM 128 G + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD |  |  |
| - Czas pracy na akumulatorze wbudowanym |  | Min. 3.8 h |  |  |
| Kamera FPV |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Rozdzielczość |  | 1080p |  |  |
| - Pole widzenia (FOV) |  | DFOV: 150°; HFOV: 139,6°; VFOV: 95,3°; |  |  |
| - Liczba klatek na sekundę |  | 30 fps |  |  |
| - Tryb nocny |  | Klasa Starlight |  |  |
| Kamera do bezzałogowego statku powietrznego |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Waga |  | Maksimum 1,60 kg |  |  |
| - Moc |  | 20 W |  |  |
| - Klasa szczelności |  | Minimum IP 54 |  |  |
| - Temperatura pracy |  | -20° do 50° C |  |  |
| - Temperatura przechowywania |  | -20° do 70° C |  |  |
| - Dokładność systemu chmury punktów |  | Wysokość lotu 120 m: Dokładność pionowa: 3 cm (RMSE) Dokładność pozioma: 4 cm (RMSE) Wysokość lotu 300 m: Dokładność pionowa: 5 cm (RMSE) Dokładność pozioma: 7,5 cm (RMSE) |  |  |
| - Grubość chmury punktów |  | 1,2 cm |  |  |
| Gimbal |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Stabilizacja |  | 3-osiowa (pitch, roll, yaw) |  |  |
| - Dokładność kątowa |  | Minimum ±0,01° |  |  |
| - Mocowanie |  | Demontowalny |  |  |
| LiDAR |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Długość fali lasera |  | Min. 1535 nm |  |  |
| - Zasięg wykrywania |  | 700 m @ 10% refleksyjności (350 kHz), 950 m @ 10% refleksyjności (100 kHz), 2000 m @ 80% refleksyjności (100 kHz) |  |  |
| - Dokładność pomiaru odległości |  | Bezwzględna: ±10 mm; Powtarzalność: < 5 mm (1σ) |  |  |
| - Minimalna efektywna odległość wykrywania |  | Min. 10m |  |  |
| Karty pamięci do zestawu BSP – 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Karta pamięci dla platformy BSP |  | 2 sztuki (1 szt. zapas) |  |  |
| - Pojemność |  | Min. 512 GB dedykowana do zestawu |  |  |
| - Typ karty pamięci |  | Zgodna z platformą BSP |  |  |
| - Karta pamięci dla skanera LiDAR |  | 2 sztuki (1 szt. zapas) |  |  |
| - Pojemność |  | Min. 512 GB dedykowana do skanera LiDAR |  |  |
| - Typ karty pamięci |  | Zgodna z oferowanym skanerem LiDAR |  |  |
| Pozostałe usługi i wymagania |  |  |  |  |  |
| 1. | Świadectwa lub metryki dla urządzeń |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na urządzenia min. 24 m-ce dron, akumulatory min. 12 m-sc. |  |  |  |  |
| 3. | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancji, polegające na wsparciu technicznym w formie kontaktu telefonicznego. |  |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Unii Europejskiej |  |  |  |  |
| 5. | W okresie gwarancji, urządzenie zastępcze przy naprawie gwarancyjnej, trwającej powyżej 14 dni |  |  |  |  |
| 8. | Wykonawca zapewni podczas wykonywania wdrożenia, sprzęt tożsamy ze sprzętem stanowiącym przedmiot Zamówienia, na którym wdrożenie zostanie wykonane. |  |  |  |  |
| 9. | Wdrożenie zostanie podzielone na zakres teoretyczny (min. 6h) oraz praktyczny (min. 8h). |  |  |  |  |
| 10. | Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wdrożenia skrypt zawierający informacje dot. Wdrożenia teoretycznego i praktycznego. |  |  |  |  |
| Obsługa wdrożeniowa |  |  |  |  |  |
| 1. | Przygotowanie sprzętu - budowa i konfiguracja BSP, - montaż i demontaż sensora LiDAR, - kalibracja sesnora/skanera przed misją - obsługa akumulatorów i stacji ładowania, - aktualizacja firmware drona, kontrolera i sensora. |  |  |  |  |
| 2. | Konfiguracja RTK - konfiguracja NTRIP (ASG-EUPOS lub lokalne sieci RTK), - praca z bazą D-RTK 3, - weryfikacja statusu FIX, - wykorzystanie punktów kontrolnych (GCP) jako uzupełniającej metody weryfikacji i poprawy dokładności - wpływ RTK na dokładność chmury punktów |  |  |  |  |
| 3. | Aplikacja do planowania misji - konfiguracja misji LiDAR, - Area Route, Linear Route i Waypoint Route, - ustawienia wysokości, prędkości i pokrycia, - definiowanie parametrów lotu w zależności od docelowego produktu końcowego - monitoring parametrów lotu i jakości danych. |  |  |  |  |
| 4. | Operacje LiDAR (wykonanie lotów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) - dobór parametrów skanowania, - tryby Terrain Follow i Power Line Follow, - kontrola jakości danych w czasie rzeczywistym, - podgląd chmury punktów na kontrolerze, - zasady wykonywania nalotów dla: - mapowania terenu, - korytarzy drogowych i kolejowych, - linii energetycznych, - inwentaryzacji obiektów kubaturowych. |  |  |  |  |
| 5. | Pobieranie i obróbka danych - post-processing surowych danych w oprogramowaniu producenta sensora - eksport danych z sensora LiDAR, - struktura plików LiDAR i RGB, - generowanie: - chmury punktów LAS/LAZ, - modelu terenu (DTM), - modelu pokrycia (DSM), - ortofotomapy (integracja danych LiDAR z danymi z sensorów optycznych) - podstawowa klasyfikacja punktów. |  |  |  |  |
| 6. | Procedury bezpieczeństwa - checklisty przed lotem, - ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z BSP - procedury awaryjne, - utrata RTK, - utrata sygnału, - loty BVLOS/VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |  |
| 7. | Obsługa wdrożeniowa całego zestawu przeprowadzona będzie dla pracowników WBGiUTR w Lublinie wytypowanych przez Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. |  |  |  |  |

ZESTAW 2

Marka drona …………………………						Marka kontrolera ……………………….

Model drona …………………………						Model kontrolera ……………………….

Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z akcesoriami. Przedmiot zamówienia stanowi zestaw, na który składają się: Bezzałogowy statek powietrzny, wielowirnikowiec z modułem RTK.

  - Dron DJI Matrice 4T z modułem RTK

  - Akumulator do BSP – 3 szt.

  - Akumulator do aparatury startującej WB37 - 2 szt.

  - Aparatura sterująca DJI RC Plus 2

  - Hub do ładowania

  - Ładowarka USB-C

  - Kabel zasilający

  - Śmigła

  - Gumowa osłona gimbala

  - Walizka transportowa

  - Pasek na ramię do walizki

- Oprogramowanie producenta

  - Obsługa wdrożeniowa

Tabele równoważności:

| Bezzałogowy statek powietrzny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Typ | # BSP typu wirnikowiec posiadający co najmniej 4 silniki. |  |  |
| - Maksymalna Masa startowa | Standardowe śmigła: 1420 g Śmigła Low-Noise: 1430 g |  |  |
| - Udźwig | Maksymalny udźwig co najmniej 200 g |  |  |
| - Temperatura robocza | Możliwość wykonywania nalotów co najmniej w przedziale temperaturowym -20 do +40°C |  |  |
| - Maks. kąt nachylenia | Min. 35° |  |  |
| - Wyznaczanie pozycji BSP | Wyznaczanie precyzyjnej pozycji BSP metodą RTK z możliwością wykorzystywania obserwacji z sieci stacji referencyjnych. |  |  |
| - Maks. odporność na wiatr (start/lądowanie) | 12 m/s |  |  |
| - Czas lotu (bez wiatru) | Min. 45 min (standardowe śmigła) Min. 40 min ( śmigła low-noise) |  |  |
| - Dokładność RTK GNSS | RTK Fix: 1 cm + 1 ppm (poziomo), 1,5 cm + 1 ppm (pionowo) |  |  |
| - GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * GLONASS jest obsługiwany tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK. |  |  |
| - Beacon | Wbudowany |  |  |
| Akumulator – 3 szt. |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Pojemność | Minimum 6500 mAh |  |  |
| - Maks. moc ładowania | 1.8C |  |  |
| - Napięcie standartowe | 14,76 V |  |  |
| Aparatura sterująca |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Ekran | Wbudowany ekran o przekątnej co najmniej 7”. |  |  |
| - Zasięg transmisji | Zasięg transmisji co najmniej 5 km. |  |  |
| - Bateria – 2 szt. | Akumulator litowo-jonowy 2S2P o wysokiej gęstości energii 18650 (6500 mAh @ 7,2 V) 46,8 Wh |  |  |
| - Temperatura pracy | Możliwość pracy w temperaturze co najmniej -20 to +50 °C. |  |  |
| - Pojemność pamięci masowej | Pamięć ROM 128 G + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD |  |  |
| - Czas pracy na akumulatorze wbudowanym | Min. 3.8 h |  |  |
| Kamera |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Obiektyw | FOV: 82° Ekwiwalent ogniskowej: 24 mm Przysłona: f/1.7 Ostrość: 1 m do ∞ Teleobiektyw średniego zasięgu: FOV: 35° Ekwiwalent ogniskowej: 70 mm Przysłona: f/2.8 Ostrość: 3 m do ∞ Teleobiektyw FOV: 15° Ekwiwalent ogniskowej: 168 mm Przysłona: f/2,8 Ostrość: 3 m do ∞ |  |  |
| - Liczba klatek na sekundę | 30 fps |  |  |
| Oświetlenie pomocnicze NIR |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Oświetlenie podczerwone | FOV: 5.7°±0.3° |  |  |
| Kamera termowizyjna |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Rozdzielczość | Min. 640 × 512 |  |  |
| - Obiektyw | DFOV: 45°±0.3° Ekwiwalent ogniskowej: 53 mm Przysłona: f/1.0 Ostrość: 5 m do ∞ |  |  |
| - Rozstaw pikseli | Min. 12 μm |  |  |
| - Rozdzielczość wideo | 1280 × 1024@30fps (włączona super rozdzielczość, tryb nocny nieaktywny) Inne warunki: 640 × 512@30fps |  |  |
| - Rozdzielczość zdjęć | Podczerwień: 1280 × 1024 (super rozdzielczość włączona) 640 × 512 (super rozdzielczość wyłączona) |  |  |
| - Format zdjęcia | JPEG (8bit)、 R-JPEG (16bit) |  |  |
| Gimbal |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - System stabilizacji | 3-osiowy (tilt, roll, pan) |  |  |
| - Zakres mechaniczny | Ograniczenia mechaniczne gimbala: Tilt: -140° do 113° Roll: -52° do 52° Pan: -65° do 65° Miękkie ograniczenia: Tilt: -90° do 35° Roll: -47° do 47° Pan: -60° do 60° |  |  |
| Czujniki omijania przeszkód |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Typ czujnika | Wielokierunkowy dwusoczewkowy system optyczny, uzupełniony o czujnik podczerwieni 3D w dolnej części drona. |  |  |
| - Do przodu | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.4-22.5 m Zakres pomiaru: 0.4-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s FOV: 90° (poziomo), 135° (pionowo) |  |  |
| - Do tyłu | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.4-22.5 m Zakres pomiaru: 0.4-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s Pole widzenia (FOV) - 90° (poziomo), 135° (pionowo) |  |  |
| - Boczny | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.5-32 m Zakres pomiaru: 0.5-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s FOV: 90° (poziomo), 90° (pionowo) |  |  |
| - W dół | Zakres pomiaru: 0.3-18.8 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤10 m/s Pole widzenia z przodu i z tyłu wynosi 160°, a z prawej i lewej strony 160°. |  |  |
| Dodatkowe karty pamięci do bezzałogowego statku powietrznego – 1 sztuka |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Pojemność | Min. 256 GB dedykowana do kamery fotogrametrycznej RGB |  |  |
| Pozostałe usługi i wymagania |  |  |  |
| 1. | Świadectwa lub metryki dla urządzeń |  |  |
| 2. | Gwarancja na urządzenia min. 24 m-ce |  |  |
| 3. | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancji, polegające na wsparciu technicznym w formie kontaktu telefonicznego. |  |  |
| 4. | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Unii Eurpejskiej. |  |  |
| 5. | W okresie gwarancji, urządzenie zastępcze przy naprawie gwarancyjnej, trwającej powyżej 14 dni |  |  |
| 8. | Wykonawca zapewni podczas wykonywania wdrożenia, sprzęt tożsamy ze sprzętem stanowiącym przedmiot Zamówienia, na którym wdrożenie zostanie wykonane. |  |  |
| 9. | Wdrożenie zostanie podzielone na zakres teoretyczny (min. 4h) oraz praktyczny (min. 6h). |  |  |
| 10. | Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wdrożenia skrypt zawierający informacje dot. Wdrożenia teoretycznego i praktycznego. |  |  |
| Obsługa wdrożeniowa |  |  |  |
| 1. | Przygotowanie zestawu - budowa i przygotowanie drona do lotu, - obsługa kontrolera, - zarządzanie akumulatorami i ładowaniem, - aktualizacja firmware drona, kontrolera i modułów. |  |  |
| 2. | Konfiguracja systemów pozycjonowania - konfiguracja RTK, - połączenie z usługą NTRIP, - punkty referencyjne / panele referencyjne – zasosowanie w celu zwiększenia dokładności opracowań termowizyjnych - weryfikacja statusu FIX, |  |  |
| 3. | Obsługa kamer - kamera szerokokątna, - kamera średniego zoomu, - kamera tele, - kamera termowizyjna, - przełączanie pomiędzy sensorami, - wykonywanie zdjęć i nagrań, - korzystanie z zoomu oraz dalmierza laserowego. |  |  |
| 4. | Termowizja - podstawy pomiaru temperatur, - konfiguracja emisyjności, - dobór palet kolorystycznych, - tryby High Gain i Low Gain, - warunki otoczenia i warunki pomiaru wpływające na dokładność - wykonywanie inspekcji PV, energetycznych i budowlanych, - pomiary radiometryczne: powierzchniowe, punktowe, ROI, izotermy - tworzenie zdjęć radiometrycznych R-JPEG. - Podstawowa analiza zdjęć radiometrycznych w dedykowanym oprogramowaniu |  |  |
| 5. | Aplikacja do planowania misji - konfiguracja interfejsu, - Waypoint Mission, - Area Route, - obserwacja i dokumentowanie obiektów, - oznaczanie punktów zainteresowania, - eksport materiałów i raportów. - Podstawy planowania misji fotogrametrycznej z sensorem IR |  |  |
| 6. | Operacje specjalistyczne - inspekcje instalacji fotowoltaicznych, - inspekcje linii energetycznych, - przeglądy dachów i elewacji, - rozpoznanie i klasyfikacja typowych anomalii/usterek |  |  |
| 7. | Bezpieczeństwo lotów - system wykrywania przeszkód, - procedury awaryjne, - utrata GNSS, - utrata RTK. - Podatnośc elektroniki BSP na ciepło oraz zakłócenia w obrębie infrastruktury energetycznej (analiza ryzyka) |  |  |
| 8. | Podstawy raportowania - Struktura raportu z inspekcji termowizyjnej, - Esport danych do formatów zewnętrznych (PDF/JPG/PNG) oraz do GIS (CSV/TXT) - Zgodność raportu z wymaganiami formalnymi zlecenia |  |  |
| 9. | Obsługa wdrożeniowa całego zestawu przeprowadzona będzie dla pracowników WBGiUTR w Lublinie wytypowanych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  |

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi wdrożeniowej dla obu zestawów BSP

- Maksymalna ilość uczestników szkolenia wynosi 6 osób dla obu zestawów.

- Zamawiający dopuszcza zarówno formę stacjonarną przeprowadzenia szkolenia teoretycznego w swojej siedzibie jak i formę online (wideokonferencję).

- Loty wdrożeniowe będą się odbywać po uzgodnieniu z Zamawiającym na terenie miasta Lublina lub poza miastem w promieniu do 20 km.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w jednej połączonej grupie dla obu zestawów.

- Zamawiający dopuszcza szkolenie grupowe (np. jeden instruktor prowadzący ćwiczenia dla całej grupy jednocześnie).